AI 赋能的视障人士智能安全辅助与识物导航系统

开

发

文

档

目录

1. 开发概述	3

1.1 开发背景	3

1.2 开发目标	3

1.3 开发范围	4

1.4 文档约定	4

2. 开发环境与工具	4

2.1 硬件开发环境	5

2.2 软件开发环境	5

2.3 算法开发工具	5

2.4 云平台开发工具	6

3. 系统总体设计	6

3.1 系统架构设计	6

3.2 硬件总体设计	6

3.3 软件总体设计	7

3.4 云平台总体设计	7

4. 硬件开发规范	8

4.1 主控芯片开发要求	8

4.2 传感器模块开发要求	9

4.3 功能模块开发要求	10

4.4 PCB 板设计与制作规范	11

4.5 硬件组装与调试规范	12

5. 软件开发规范	13

5.1 编码规范	13

5.2 模块化开发要求	14

5.3 核心功能软件设计与实现	14

5.4 中断处理设计规范	17

5.5 软件测试规范	17

6. AI 算法开发与部署	18

6.1 物体识别算法开发	18

6.2 路径规划算法开发	19

6.3 语音交互算法开发	20

6.4 算法模型量化与部署	20

7. 云平台开发与对接	20

7.1 云平台功能开发	21

7.2 设备与云平台对接规范	22

7.3 数据传输与加密规范	23

7.4 云平台测试要求	24

8.2 软硬件联调	25

8.3 系统整体集成测试	26

9. 开发进度规划	26

9.1 开发阶段划分	26

9.3 里程碑事件	28

10. 质量保障与风险控制	28

10.1 开发质量保障措施	29

1. 开发概述

1.1 开发背景

全球视障人群数量达 2.53 亿，中国视障者超 1700 万，视障群体存在出行难、认物难、健康监测不便、紧急求助困难等问题，且当前助残设备行业存在 “高能耗、低集成” 现状，智能感知辅具渗透率不足 5%。同时，国家《“十四五” 残疾人保障和发展规划》提出智能辅具研发推广要求，地方政府出台智能辅具绿色采购补贴政策，为 AI 赋能的视障辅助系统开发提供了政策与市场契机。

1.2 开发目标

开发一款集物体识别与引导、智能避障与路径规划、AI 语音交互、健康监护、一键求救、云端管理于一体的视障人士智能安全辅助与识物导航系统，以头盔为载体，实现多功能集成。

系统核心技术指标达到行业先进水平，保障运行稳定、响应快速、识别精准，满足视障人士日常出行、居家生活等全场景使用需求。

控制硬件成本，实现产品轻量化（重量 < 200g）、低功耗，支持离线运行，适配中低收入视障人群及网络薄弱地区。

完成云平台搭建，实现设备数据实时上传、远程监护、历史数据查看，形成 “设备 - 云平台 - 用户” 的闭环服务体系。

推动产品落地，为视障人士提供实用、便捷的智能辅助工具，提升其生活自理能力与安全性，推动智能助残设备行业发展。

1.3 开发范围

硬件开发：包括主控芯片、传感器模块（超声波、红外、温度、心率、光敏等）、功能模块（摄像头、语音交互、定位、WiFi、短信报警、音频播放等）的选型、电路设计、PCB 板制作、硬件组装与调试。

软件开发：包括 STM32 和 ESP32-S3 主控程序开发、各模块底层驱动开发、核心功能软件（物体识别、路径规划、语音交互、健康监测、一键报警等）开发、OLED 显示软件开发、系统固件集成。

AI 算法开发：包括物体识别算法、路径规划算法、语音识别与合成算法的训练、优化与量化部署。

云平台开发：基于阿里云生活物联网平台搭建系统云平台，实现数据采集、存储、展示、远程监护等功能，完成设备与云平台的对接调试。

系统集成与测试：完成硬件各模块联调、软硬件联调、系统整体集成测试，针对发现的问题进行优化迭代，确保系统性能达标。

1.4 文档约定

文档中所有技术参数、开发要求均为强制执行标准，若需变更，需提交《开发需求变更申请》，经项目组评审通过后方可执行。

硬件器件型号、软件版本、开发工具版本均为指定版本，未经允许不得随意更换，若因客观原因需更换，需进行兼容性测试并留存测试报告。

文档中涉及的代码、电路图、PCB 图等技术文件，需按照项目组规定的命名规则、存储路径进行管理，确保文件可追溯。

开发过程中所有测试记录、调试报告、问题整改记录均需如实填写，留存电子版和纸质版归档。

文档中 “≥、≤、<、>” 等符号均表示严格的技术指标阈值，实际开发成果需满足或优于该指标。

2. 开发环境与工具

2.1 硬件开发环境

硬件设计工具：嘉立创 EDA（专业版），用于原理图绘制、PCB 板设计。

PCB 打样与制作：嘉立创下单助手，对接 PCB 板打样、元器件焊接与制作。

硬件调试工具：示波器、万用表、逻辑分析仪、烧录器，用于硬件电路调试、器件检测、程序烧录。

配件与耗材：面包板、杜邦线、焊锡、散热片、电源适配器等，用于硬件原型制作与调试。

2.2 软件开发环境

表格

| 开发对象 | 主开发工具 | 版本 | 辅助工具 | 开发语言 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STM32 单片机 | Keil uVision | V5 | 串口调试助手、J-Link 仿真器 | C 语言 |
| ESP32-S3 开发板 | Visual Studio Code + ESP-IDF 插件 | ESP-IDF V5.0 及以上 | 乐鑫烧录工具、串口助手 | C/C++ |
| 显示软件 | 与主控开发工具一致 | - | 屏幕调试工具 | C 语言 |
| 一键报警软件 | 与主控开发工具一致 | - | 短信测试工具 | C 语言 |

2.3 算法开发工具

物体识别算法：TensorFlow Lite 框架、Python3.8 及以上、OpenCV，用于算法训练、图像预处理、模型优化。

路径规划算法：Python3.8 及以上、MATLAB，用于算法建模、仿真与优化。

语音交互算法：语音识别与合成开发平台、Python3.8 及以上，用于唤醒词定制、指令集训练、算法优化。

模型量化工具：TensorFlow Lite Optimizing Converter，用于将训练好的算法模型转换为 INT8 格式，适配 ESP32-S3 NPU。

2.4 云平台开发工具

云平台搭建：阿里云生活物联网平台（飞燕平台），用于设备接入、数据管理、界面开发。

接口开发：Postman、API 调试工具，用于云平台 API 接口开发、测试与对接。

数据可视化：阿里云平台自带可视化工具，用于开发数据展示界面（如设备状态、健康数据、定位信息等）。

调试工具：阿里云平台在线调试功能、MQTT.fx，用于设备与云平台的通信调试、数据传输测试。

3. 系统总体设计

3.1 系统架构设计

系统采用 **“硬件层 - 软件层 - AI 算法层 - 云平台层”** 的四层架构设计，各层相互独立又协同联动，实现多模态感知 - 智能决策 - 主动交互 - 远程监护的闭环式无障碍辅助功能，架构如下：

硬件层：由主控芯片、传感器模块、功能模块、外设模块组成，是系统的物理基础，负责环境数据、生理数据的采集，指令执行，信息传输与交互。

软件层：包括底层驱动软件、主控程序、核心功能软件，负责硬件模块的控制、数据的处理与传输、功能的逻辑实现，是连接硬件与 AI 算法的桥梁。

AI 算法层：包括物体识别、路径规划、语音交互算法，负责对采集的图像、语音、环境数据进行智能分析与推理，为系统提供决策支持。

云平台层：基于阿里云搭建，负责设备数据的实时接收、存储、展示，实现远程监护、历史数据查看、异常报警等功能，连接设备与用户（家属、医护人员）。

3.2 硬件总体设计

硬件系统以STM32F103RCT6和ESP32-S3为双主控芯片，集成传感器模块、功能模块、显示与交互模块、电源管理模块，以头盔为载体实现多功能集成，整体设计遵循轻量化、低功耗、高集成、易维护原则。

主控模块：STM32F103RCT6 负责各传感器、功能模块的数据采集与基础控制；ESP32-S3 依托强大算力和 NPU，负责 AI 算法运行、图像处理、语音交互、路径规划及云平台数据上传。

传感器模块：包括 HC-SR04 超声波测距模块、红外热释传感器、DS18B20 温度传感器、Pulse 心率传感器、光敏传感器，实现障碍物检测、环境光照检测、生理数据采集。

功能模块：包括 GC2145 高清摄像头模块、AI 语音交互模块、ATGM336H 定位模块、ESP-01S WiFi 模块、SIM900A 短信报警模块、VS1053 音频播放模块，实现物体识别、语音交互、定位、数据上传、紧急报警、音频输出。

显示与交互模块：包括 0.96 寸 OLED 屏幕、WS2812B 灯带、物理按键，实现设备状态显示、环境警示、一键报警等功能。

电源管理模块：采用 AMS1117-3.3V 与 LM1117-5V 双电源转换芯片，为各模块提供稳定的 3.3V 和 5V 供电，保障系统低功耗运行。

3.3 软件总体设计

软件系统采用模块化编程思想，基于 STM32 和 ESP32-S3 开发平台，分为底层驱动层、核心功能层、系统集成层，各模块独立开发、低耦合，便于调试、升级与扩展。

底层驱动层：开发各硬件模块的底层驱动程序，包括传感器驱动、功能模块驱动、显示驱动、电源驱动等，为上层软件提供统一的硬件操作接口。

核心功能层：基于底层驱动，开发物体识别与抓取引导、智能避障与路径规划、AI 语音交互、健康监护、一键求救、云端数据上传等核心功能软件，实现系统的核心业务逻辑。

系统集成层：将各核心功能模块进行集成，开发系统主程序，实现模块间的数据交互与逻辑联动，处理中断请求、系统异常，保障系统整体稳定运行。

3.4 云平台总体设计

云平台基于 ** 阿里云生活物联网平台（飞燕平台）搭建，采用“设备接入 - 数据存储 - 数据处理 - 可视化展示 - 远程交互”** 的设计思路，实现与硬件设备的无缝对接，为用户提供远程监护服务。

设备接入层：支持 MQTT/HTTPS 通信协议，实现硬件设备的批量接入、注册与管理，提供设备唯一标识，保障设备接入的安全性与唯一性。

数据存储层：采用阿里云云数据库，实现设备采集的环境数据、生理数据、定位数据、操作日志等的实时存储与持久化保存，支持历史数据查询。

数据处理层：对上传的数据进行实时分析与处理，设置健康数据、障碍物数据的阈值，当数据异常时触发报警机制。

可视化展示层：开发简洁、直观的 Web 和移动端界面，展示设备实时状态、视障人士健康数据（体温、心率）、定位信息、障碍物检测数据等，支持数据可视化图表展示。

远程交互层：实现远程监护功能，家属或医护人员可通过界面查看视障人士的实时状态，接收异常报警信息，支持历史轨迹回放。

4. 硬件开发规范

4.1 主控芯片开发要求

4.1.1 STM32F103RCT6 开发要求

内核配置：采用 ARM Cortex-M3 32 位处理器，最高主频配置为 72MHz，启用 Thumb-2 指令集，保障实时中断响应（中断延迟≤12 个时钟周期）。

外设配置：启用定时器、ADC、UART、IIC 等外设，定时器用于超声波测距的时间计算，ADC 用于光敏传感器、心率传感器的数据采集，UART 用于与各模块的串行通信，IIC 用于 OLED 屏幕的通信。

程序烧录：采用 J-Link 仿真器进行程序烧录与调试，烧录格式为 HEX，确保程序烧录完整、无错误。

功耗控制：非工作状态下，将未使用的外设置于休眠模式，降低系统功耗。

4.1.2 ESP32-S3 开发要求

内核配置：采用双核 32 位 Tensilica Xtensa LX6 处理器，单核心最高主频配置为 240MHz，启用对称多处理（SMP）模式，充分利用算力。

外设与算力配置：启用 CSI 接口（对接摄像头）、UART、SPI、WiFi、NPU 等外设，NPU 用于 AI 算法的硬件加速，保障物体识别、路径规划的实时性。

程序开发：基于 ESP-IDF 框架开发，采用 FreeRTOS 实时操作系统，实现多任务调度，确保各功能模块并行运行、互不干扰。

功耗控制：启用低功耗协处理器（ULP-CPU），主 CPU 休眠时，由 ULP-CPU 负责传感器数据采集与中断响应，降低系统整体功耗。

4.2 传感器模块开发要求

所有传感器模块需满足高精度、低功耗、高兼容性要求，与主控芯片的通信接口匹配，输出数据稳定，且需进行温度补偿、抗干扰设计，确保复杂环境下的检测精度。各核心传感器模块具体开发要求如下：

HC-SR04 超声波测距模块

检测范围：0.05m～12m，检测精度 ±0.5cm，支持与 STM32 的定时器输入捕获功能对接。

电路设计：增加抗干扰滤波电路，避免信号干扰；添加温度补偿电路，根据环境温度校准声速（v=331.4+0.6T℃）。

安装要求：安装于头盔前部两侧，与水平方向呈 15° 夹角，确保检测范围覆盖前方及侧方障碍物。

红外热释传感器

检测范围：0.1m～10m，可检测人体 7-14μm 波长的热辐射，实现移动物体检测。

电路设计：加装 8-14μm 带通滤光片，屏蔽白光干扰；增加温度补偿电路，通过 DS18B20 采集环境温度，修正传感器灵敏度。

软件配合：设置 2 秒防抖时间，避免树叶晃动等因素导致的误触发，与超声波传感器数据融合，提升障碍物检测可靠性。

DS18B20 温度传感器

检测范围：-55℃～125℃，检测精度 ±0.5℃（-10℃～+85℃），启用 12 位分辨率（0.0625℃）。

电路设计：采用单总线通信方式，仅需一根数据线与 STM32 连接，增加上拉电阻，保障通信稳定。

数据采集：采集频率为 1 次 / 秒，实时上传至主控芯片，用于体温监测和其他模块的温度补偿。

Pulse 心率传感器

检测范围：40-220bpm，检测精度 ±1bpm，采用光电体积描记法（PPG）实现心率检测。

电路设计：增加运动伪影抑制电路，结合加速度传感器数据（可选），降低运动对检测精度的影响；添加环境光滤波电路，屏蔽外界光线干扰。

安装要求：安装于头盔内侧接触皮肤处，确保传感器与皮肤紧密贴合，提高检测精度。

光敏传感器

检测范围：0-20000lx，输出模拟信号，与 STM32 的 ADC 接口对接。

电路设计：增加分压电路，将传感器输出信号转换为 0-3.3V 的标准电压信号，便于主控芯片采集。

功能配合：当检测到环境光照强度低于设定值（如 50lx）时，触发 WS2812B 灯带自动亮起，提醒路人避让。

4.3 功能模块开发要求

GC2145 高清摄像头模块

配置要求：有效像素 200 万，最高分辨率 1920×1080，帧率 30fps，启用自动曝光（AE）、自动白平衡（AWB）功能。

接口对接：通过 16 位并行接口与 ESP32-S3 的 CSI 接口连接，数据传输速率≥80MHz，保障图像数据实时传输。

安装要求：安装于头盔前部中央，高度与视障人士视线平齐，镜头角度 60°，确保采集范围覆盖前方及侧方物体；镜头采用防刮耐磨玻璃材质，增加防护层。

AI 语音交互模块

功能要求：支持离线唤醒，唤醒词可自定义（默认 “小盲助手”），唤醒距离≥3 米，唤醒响应时间 < 300ms；语音识别准确率≥95%（中文普通话），支持 1000 + 常用语音指令；语音合成支持自然语言播报，音色清晰、语速可调。

接口对接：通过 UART 接口与 ESP32-S3 通信，采用 AT 指令或自定义协议传输语音数据，工作电压 3.3V，工作电流 < 50mA（唤醒状态）。

安装要求：麦克风安装于头盔内侧靠近口部位置，扬声器安装于头盔两侧靠近耳部位置，确保语音采集与播放清晰。

ATGM336H 定位模块

配置要求：支持北斗（BDS）、GPS、GLONASS 等六卫星系统联合定位，定位精度 0.8m（开阔环境），位置更新频率 10Hz。

接口对接：通过双 UART 接口与 ESP32-S3 通信，输出 NMEA 0183 协议格式的定位数据，工作电压 2.7V~3.6V，适配系统电源。

安装要求：安装于头盔顶部，确保卫星信号接收无遮挡，增加天线防护层，防止天线损坏。

ESP-01S WiFi 模块

配置要求：支持 IEEE 802.11 b/g/n（2.4GHz）协议，支持 STA/AP 双模式，支持 TCP/UDP/MQTT 协议，适配阿里云平台。

接口对接：通过 UART 接口与 ESP32-S3 通信，工作电压 3.0~3.6V，增加抗干扰电路，保障无线通信稳定。

功能配合：实现设备与云平台的实时数据上传，以及天气 API 数据的获取，支持离线运行（断开网络时，核心功能不受影响）。

SIM900A 短信报警模块

配置要求：支持 GSM 900/1800MHz 双频，可实现短信收发、GPRS 数据传输，待机功耗≤18mA，睡眠功耗≤2mA。

接口对接：通过 UART 接口与 STM32 通信，支持 1.8V/3V SIM 卡，支持热插拔，工作电压 3.2V~4.8V。

功能配合：实现一键求救功能，触发后自动发送含 GPS 定位信息的求救短信至紧急联系人；健康数据异常时，自动发送报警短信。

VS1053 音频播放模块

配置要求：支持 MP3、WAV 等音频格式解码，输出音频信号清晰，支持音量调节。

接口对接：通过 SPI 接口与 ESP32-S3 通信，与扬声器连接，实现语音播报、歌曲播放等功能。

4.4 PCB 板设计与制作规范

原理图设计

采用嘉立创 EDA（专业版）绘制原理图，器件封装选择标准封装，确保与实际器件匹配。

原理图中需标注各器件的型号、参数、引脚定义，各模块电路独立绘制，标注模块名称，便于查错与调试。

电源电路、通信电路、传感器电路需分开设计，增加滤波电容、稳压二极管，保障电路稳定性；各模块之间增加隔离电路，避免信号串扰。

PCB 板设计

层数与尺寸：采用双层 PCB 板设计，尺寸根据头盔内部空间定制，遵循轻量化原则，板厚 1.6mm，材质为 FR-4。

布局规范：主控芯片置于 PCB 板中央，传感器模块、功能模块围绕主控芯片布局，缩短信号传输路径；电源电路靠近供电接口，高频器件（如 WiFi、定位模块）远离敏感器件（如麦克风、传感器），减少电磁干扰。

布线规范：电源线（VCC、GND）线宽≥1.0mm，信号线宽≥0.2mm，高频信号线（如摄像头、WiFi）采用阻抗匹配布线，增加接地铺铜，提升电路抗干扰能力；单总线、IIC 等通信线路增加上拉电阻，保障通信稳定。

焊盘与孔位：焊盘大小与器件引脚匹配，预留测试点，便于硬件调试；预留安装孔，确保 PCB 板可牢固固定在头盔内部，无晃动。

PCB 板制作与焊接

打样要求：通过嘉立创下单助手进行 PCB 板打样，要求板边光滑、无毛刺，线路无短路、开路，焊盘无脱落。

焊接要求：采用回流焊或手工焊接，手工焊接时温度控制在 350℃左右，避免虚焊、假焊；元器件焊接排列整齐，无歪斜，焊接完成后清理焊锡残渣。

检测要求：焊接完成后，用万用表检测各电路的通断、电压，确保无短路、虚焊问题，各模块供电正常。

4.5 硬件组装与调试规范

组装要求

所有硬件模块均固定在头盔内部，采用减震、防滑材料（如海绵、硅胶），避免设备运行时产生晃动，同时提升佩戴舒适度。

线路布置整齐，用扎带固定，避免线路缠绕、挤压，预留一定的线路余量，便于后期维护与升级。

物理按键（如一键报警键）安装在头盔外侧易触摸位置，标注盲文标识，方便视障人士操作；OLED 屏幕安装在头盔内侧可视位置（若有陪同人员），WS2812B 灯带安装在头盔外侧四周。

电源采用可充电锂电池，容量≥2000mAh，安装在头盔后部，保障续航时间≥8 小时，预留充电接口，支持快充。

调试要求

单模块调试：逐个测试各传感器模块、功能模块的工作状态，检测输出数据是否准确、通信是否正常，若发现问题，及时排查电路或更换器件。

联调测试：将所有模块与主控芯片连接，测试各模块之间的协同工作状态，检测数据传输是否顺畅、功能是否正常触发。

整机测试：将 PCB 板、电池等部件组装入头盔，进行整机通电测试，测试系统整体运行状态，检测功耗、发热情况，确保设备运行稳定，无过热、死机等问题。

环境测试：在不同环境（如室内、室外、强光、弱光、嘈杂环境）下进行硬件测试，检测各模块的适应性，确保复杂环境下硬件性能达标。

5. 软件开发规范

5.1 编码规范

通用编码规范

开发语言遵循 C/C++ 标准语法，代码书写规范、整洁，采用缩进（4 个空格）、换行，确保代码可读性。

变量、函数、宏定义采用有意义的英文命名，变量名采用小写字母 + 下划线（如 temp_data），函数名采用首字母大写 + 小写字母 + 下划线（如 Get_HeartRate_Data），宏定义采用全大写字母 + 下划线（如 MAX_DISTANCE）。

为变量、函数、关键代码段添加注释，注释清晰、简洁，说明其功能、参数、返回值，便于后期维护与代码复用。

避免使用全局变量，尽量采用局部变量，若需使用全局变量，需进行初始化，标注使用范围；函数实现单一功能，函数代码行数不超过 50 行，便于调试。

STM32 编码规范

基于 Keil uVision5 开发，采用工程化管理，将底层驱动、核心功能、主程序分文件夹存放，文件夹与文件命名规范（如 HARDWARE、FUNCTION、MAIN.c）。

驱动程序开发遵循 “底层封装、上层调用” 原则，为每个硬件模块编写独立的驱动文件（如 hc_sr04.c、ds18b20.c），提供初始化函数、数据采集函数、控制函数，上层程序通过调用接口实现功能，无需关注底层细节。

启用中断机制，采用外部中断、定时器中断处理传感器数据采集、模块触发等事件，中断服务程序简洁，仅完成数据缓存或标志位设置，避免在中断中执行复杂操作。

ESP32-S3 编码规范

基于 ESP-IDF 框架开发，采用 FreeRTOS 实时操作系统，创建独立的任务用于各核心功能（如物体识别任务、语音交互任务、路径规划任务），任务优先级合理分配（如物体识别任务优先级高于歌曲播放任务）。

采用事件驱动模式，通过消息队列、信号量实现任务之间的通信与同步，避免任务冲突；对共享资源进行互斥保护，防止数据竞争。

利用 ESP32-S3 的 NPU 硬件加速，将 AI 算法的推理过程部署在 NPU 上，提升算法运行效率，减少 CPU 占用率。

5.2 模块化开发要求

软件系统按功能模块划分为独立的开发单元，包括传感器驱动模块、物体识别模块、路径规划模块、语音交互模块、健康监测模块、一键报警模块、云平台对接模块、显示模块等，各模块独立开发、测试。

各模块定义统一的输入 / 输出接口，接口参数明确、格式统一，模块之间通过接口进行数据交互，实现低耦合，便于模块的替换、升级与扩展。

每个模块编写独立的测试用例，完成模块开发后进行单元测试，确保模块功能正常、接口兼容，单元测试通过后方可进行模块集成。

建立模块版本管理机制，对每个模块的开发版本、更新内容、更新时间进行记录，若需对模块进行修改，需进行版本升级，确保代码的可追溯性。

5.3 核心功能软件设计与实现

5.3.1 物体识别与抓取引导软件

物体识别功能

流程：摄像头实时采集图像（30fps）→ ESP32-S3 对图像进行预处理（缩放、裁剪、灰度化，统一尺寸 320×240）→ 输入量化后的物体识别模型（TensorFlow Lite INT8）→ NPU 推理，输出物体类别、置信度、坐标位置→ 置信度≥80% 时，通过语音模块播报物体名称及方位。

要求：支持 1000 + 常见物体分类，识别准确率≥92%，响应延迟 < 200ms；本地预置物体信息数据库，可根据外观特征推测具体品类，品类推测准确率≥90%。

抓取引导功能

流程：识别到目标物体后→ 启动手部检测算法，实时跟踪手部坐标→ 计算手部与目标物体的相对偏移量→ 通过语音持续提示方向调整（如 “向左调整 5 厘米”）→ 手部与物体坐标重合（误差≤2 厘米）时，提示 “已到达目标位置”。

要求：手部跟踪实时性强，偏移量计算准确，语音提示清晰、及时，确保视障人士能准确抓取物体。

5.3.2 智能避障与路径规划软件

智能避障功能

流程：超声波与红外传感器实时采集障碍物数据（采集频率 10 次 / 秒）→ STM32 对数据进行融合处理与校准→ 当检测到障碍物距离 < 安全阈值（如 1 米）时→ 触发语音报警，提示障碍物位置与距离。

要求：障碍物检测范围 0.05m～12m，检测精度 ±0.5cm，报警响应时间 < 100ms，能准确区分静态与动态障碍物。

路径规划功能

流程：传感器采集障碍物数据 + GPS 采集定位数据→ ESP32-S3 构建局部栅格环境地图，标记障碍物与可通行区域→ 基于优化的 A * 算法，以当前位置为起点、目的地方向为终点，搜索最优路径→ 通过语音实时指引行进方向。

要求：环境适配延迟 <500ms，路径规划精准，语音指引清晰（如 “左前方 5 米有障碍物，请向右绕行”），支持复杂环境（如商场、街道）的路径规划。

5.3.3 AI 语音交互软件

采用 **“唤醒 - 识别 - 执行 - 反馈”** 的闭环流程设计，实现自然语言交互，无需手动操作，适配视障人士使用习惯，流程要求如下：

唤醒阶段：语音模块持续监测麦克风输入，检测到自定义唤醒词后，触发唤醒中断，向 ESP32-S3 发送唤醒信号，唤醒响应时间 < 300ms。

识别阶段：ESP32-S3 控制语音模块进入识别模式，采集用户语音指令，转换为数字信号并进行特征提取，语音识别准确率≥95%。

执行阶段：根据识别的指令类型，执行对应功能，包括天气播报（对接高德天气 API）、歌曲播放（调用本地音频库）、功能咨询（调用预设语音库）、路径查询（结合传感器数据）等。

反馈阶段：将功能执行结果转换为语音信号，通过扬声器输出，完成交互，反馈信息清晰、准确。

5.3.4 健康监护软件

数据采集与展示：温度传感器与心率传感器实时采集视障人士的体温、心率数据，采集频率 1 次 / 秒，数据实时显示在 OLED 屏幕上，同时通过 WiFi 模块上传至云平台。

异常报警：设置体温（36.0℃~37.5℃）、心率（60~100bpm）正常阈值，当数据超出阈值时，立即触发本地语音报警，并通过 SIM900A 模块向紧急联系人发送含定位信息的报警短信，同时云平台弹出异常报警提示。

数据存储：云平台对健康数据进行持久化存储，支持按时间、日期查询历史数据，生成健康数据趋势图表。

5.3.5 一键求救软件

触发机制：视障人士按下头盔外侧的一键报警物理按键后，立即触发求救功能，按键支持长按（3 秒）触发，避免误触。

求救信息发送：触发后，STM32 立即获取 GPS 定位模块的经纬度信息，结合设备编号、求救时间，生成求救短信，通过 SIM900A 模块发送至预设的 1-3 个紧急联系人手机号，短信发送成功率 100%。

云平台联动：求救信息同时上传至云平台，云平台标记设备为 “求救状态”，实时显示设备定位信息，便于家属或医护人员及时救援。

5.3.6 云平台对接软件

通信协议：采用 MQTT/HTTPS 协议实现设备与阿里云生活物联网平台的通信，通信过程采用 TLS 1.2 + 加密，确保数据传输安全。

数据上传：设备实时将传感器数据（障碍物、光照、温度、心率）、定位数据、设备状态（开机、关机、求救、异常）上传至云平台，上传频率可配置（默认 1 次 / 秒），网络中断时，数据本地缓存，网络恢复后自动补传。

指令接收：设备支持接收云平台下发的远程指令（如设备参数配置、功能开启 / 关闭），指令接收后立即执行，并向云平台反馈执行结果。

5.3.7 OLED 显示软件

显示内容：实时显示设备状态（开机、联网、低电量）、视障人士健康数据（体温、心率）、定位信息（经纬度）、障碍物距离、光照强度等，内容分屏显示，可通过按键切换。

显示要求：显示界面简洁、清晰，字体大小适中，数据更新实时（与采集频率同步），低电量时弹出低电量提示，异常时弹出异常报警提示。

功耗控制：非工作状态下，屏幕进入休眠模式，降低功耗，可通过语音或按键唤醒屏幕。

5.4 中断处理设计规范

系统采用中断驱动设计，所有实时性要求高的事件（如传感器数据采集、一键报警触发、语音唤醒、障碍物检测报警）均通过中断处理，确保响应及时。

中断优先级合理分配，按事件紧急程度从高到低排序：一键求救中断 > 健康数据异常中断 > 障碍物报警中断 > 语音唤醒中断 > 传感器数据采集中断 > 其他中断，避免中断嵌套导致的系统异常。

中断服务程序（ISR）设计遵循 **“短小、高效”原则，仅完成数据缓存、标志位设置、中断标志清除 ** 等简单操作，不执行复杂的计算、数据处理或函数调用，复杂操作在主程序中通过检测标志位实现。

对中断中使用的共享资源（如缓存数组、标志位变量）进行互斥保护，采用关中断、信号量等方式，防止主程序与中断服务程序同时访问导致的数据错乱。

启用中断异常处理机制，当发生中断异常时，系统自动复位并记录异常信息，便于问题排查。

5.5 软件测试规范

单元测试

测试对象：每个独立的软件模块（如传感器驱动模块、物体识别模块、语音交互模块）。

测试方法：编写单元测试用例，模拟模块的输入条件，检测模块的输出结果是否符合预期，检查模块的接口兼容性、功能完整性、稳定性。

测试工具：采用 Keil uVision5、Visual Studio Code 的调试功能，结合串口调试助手，查看模块的运行日志、数据输出，排查代码错误。

测试要求：单元测试覆盖率≥90%，所有测试用例均通过，模块无功能缺陷、无崩溃、无内存泄漏。

集成测试

测试对象：多个关联的软件模块集成后的子系统（如传感器驱动 + 健康监护模块、摄像头 + 物体识别模块）。

测试方法：模拟实际使用场景，触发子系统的功能，检测模块之间的数据交互是否顺畅、逻辑联动是否正常，排查模块集成后的接口冲突、数据竞争等问题。

测试要求：子系统功能完整，模块之间协同工作正常，无数据丢失、无功能触发异常。

系统测试

测试对象：整个软件系统与硬件系统集成后的整机系统。

测试方法：在实际使用场景（室内、室外、商场、街道等）下，对系统的所有核心功能进行全面测试，包括物体识别、路径规划、语音交互、健康监护、一键求救、云平台对接等，检测系统的整体性能、稳定性、响应速度。

测试指标：核心技术指标需满足设计要求（如物体识别准确率≥92%、语音识别准确率≥95%、响应延迟 < 200ms），系统连续运行≥72 小时无死机、无功能异常，数据上传成功率≥99%。

回归测试

测试时机：当软件代码进行修改、优化或模块升级后，需进行回归测试。

测试方法：重新执行已通过的测试用例，检测修改后的代码是否引入新的缺陷，确保原有功能不受影响。

测试要求：所有回归测试用例均通过，系统原有功能正常，新修改的功能符合设计要求。

6. AI 算法开发与部署

6.1 物体识别算法开发

数据集构建

基础数据集：采用公开的 COCO 数据集作为基础，筛选其中 1000 + 视障人士日常常用物体（如日常用品、食品、交通工具、家具等）。

数据集扩充：通过图像旋转、缩放、裁剪、亮度调整等数据增强方式，扩充数据集规模，提升算法的泛化能力；采集实际场景下的物体图像，加入数据集，提升算法对实际场景的适应性。

数据集标注：对数据集进行精准标注，标注物体的类别、边界框，标注格式为 VOC 或 COCO 格式，确保标注准确率≥99%。

模型训练

模型选择：基于轻量级卷积神经网络（如 MobileNet、YOLOv5s）进行模型训练，兼顾识别精度与运行速度，适配 ESP32-S3 的算力。

训练框架：采用 TensorFlow Lite 框架，基于 Python3.8 及以上进行训练，设置合适的训练参数（学习率、批次大小、训练轮数），采用梯度下降法优化模型。

训练过程：分训练集（80%）、验证集（10%）、测试集（10%）对模型进行训练与验证，实时监控模型的损失值、准确率，当验证集准确率趋于稳定时，停止训练，避免过拟合。

模型要求：模型在测试集上的识别准确率≥95%，支持实时推理。

模型优化

剪枝优化：对训练好的模型进行剪枝，移除冗余的神经元和连接，减小模型体积，提升推理速度。

量化优化：采用 TensorFlow Lite Optimizing Converter 将模型从 FP32 格式量化为 INT8 格式，适配 ESP32-S3 的 NPU，量化后模型识别准确率下降≤3%。

6.2 路径规划算法开发

算法选型：选择A * 算法作为基础路径规划算法，针对视障人士的使用场景进行优化，提升算法在复杂环境下的路径规划效率与精准度。

算法优化

启发函数优化：设计适合视障人士的启发函数，综合考虑障碍物距离、路径长度、通行难度等因素，使算法搜索的路径更贴合实际出行需求。

栅格地图优化：对传感器采集的障碍物数据进行处理，构建动态栅格地图，栅格大小设置为 0.5m×0.5m，实时更新栅格的可通行状态，确保地图与实际环境一致。

实时性优化：采用分层次搜索策略，先进行全局粗路径规划，再进行局部精路径规划，减少算法计算量，提升路径规划的实时性，环境适配延迟 < 500ms。

算法仿真：基于 MATLAB 搭建仿真环境，模拟不同的场景（如直道、弯道、多障碍物场景），对优化后的 A * 算法进行仿真测试，检测算法的路径规划精准度、运行速度，根据仿真结果进一步优化算法参数。

6.3 语音交互算法开发

唤醒词算法：采用端到端的语音唤醒算法，基于深度神经网络（DNN）进行训练，自定义唤醒词为 “小盲助手”，训练数据集包含不同口音、不同音量、不同环境下的唤醒词语音数据，提升唤醒算法的鲁棒性，唤醒率≥98%，误唤醒率≤1 次 / 小时。

语音识别算法：采用轻量级的语音识别算法（如 MFCC+DNN），针对中文普通话进行训练，训练数据集包含 1000 + 视障人士常用的语音指令（如天气查询、歌曲播放、功能咨询等），支持自然语言识别，识别准确率≥95%，识别响应时间 < 200ms。

语音合成算法：采用基于拼接的语音合成算法或基于深度学习的 TTS 算法，支持中文自然语言播报，音色清晰、语速可调（5 档语速），合成语音的自然度≥85%，满足视障人士的听觉需求。

6.4 算法模型量化与部署

模型量化：所有 AI 算法模型均需进行INT8 量化，采用 TensorFlow Lite Optimizing Converter 工具，将训练好的 FP32 模型转换为适配 ESP32-S3 NPU 的 INT8 模型，量化过程中进行校准，确保模型精度损失在可接受范围内（≤3%）。

模型部署

将量化后的算法模型固化到 ESP32-S3 的 Flash 中，分配专门的存储区域，确保模型存储稳定，无丢失。

基于 ESP-IDF 框架开发模型推理接口，实现 ESP32-S3 对模型的加载、推理与结果输出，充分利用 NPU 的硬件加速能力，提升推理速度，减少 CPU 占用率。

对部署后的模型进行测试，检测模型的推理速度、识别准确率，确保与设计要求一致，若发现精度损失过大或推理速度过慢，重新进行模型优化与量化。

算法更新：预留算法模型 OTA 升级接口，后期可通过云平台向设备推送优化后的算法模型，实现算法的远程更新，无需拆机操作。

7. 云平台开发与对接

7.1 云平台功能开发

基于阿里云生活物联网平台（飞燕平台），开发符合系统需求的云平台功能，核心功能包括设备管理、数据采集与存储、数据可视化、远程监护、异常报警、历史数据查询，具体开发要求如下：

设备管理功能

支持设备的批量注册、接入、注销，为每个设备分配唯一的设备 SN 码和密钥，确保设备接入的唯一性与安全性。

实时显示设备的在线状态、运行状态（开机、关机、求救、异常），支持对设备进行远程参数配置（如数据上传频率、健康数据阈值、唤醒词等）。

提供设备管理界面，支持按设备 SN 码、设备名称、注册时间等条件查询设备信息，便于设备管理与维护。

数据采集与存储功能

支持 MQTT/HTTPS 协议，实现设备数据的实时采集，采集的数据包括传感器数据（障碍物距离、光照强度、体温、心率）、定位数据（经纬度、速度）、设备状态数据、操作日志等。

采用阿里云云数据库（RDS+TSDB）进行数据存储，实时数据存储时长≥7 天，历史数据持久化存储，存储时长≥1 年，支持数据的快速读写与查询。

实现数据本地缓存机制，当设备网络中断时，数据在设备本地缓存，网络恢复后自动补传至云平台，确保数据无丢失，数据上传成功率≥99%。

数据可视化功能

开发 Web 和移动端可视化界面，采用图表（折线图、柱状图、仪表盘）、地图等形式，实时展示设备采集的数据，包括体温 / 心率趋势图、障碍物距离实时数据、设备定位地图（实时轨迹）等。

界面设计简洁、直观，操作便捷，支持数据刷新频率配置（10s/30s/1min），支持数据导出（Excel/CSV 格式），便于用户分析数据。

远程监护功能

基于定位数据，在地图上实时显示视障人士的位置与运动轨迹，支持轨迹回放（按时间查询历史轨迹），轨迹回放精度与定位精度一致（0.8m，开阔环境）。

实时显示视障人士的健康数据，当健康数据超出正常阈值时，界面弹出红色报警提示，同时显示报警时间、设备位置。

支持接收设备的一键求救信息，求救信息触发后，界面立即弹出紧急报警提示，地图定位自动跳转到设备当前位置，同时播放报警声音，提醒用户及时处理。

异常报警功能

设置多维度的异常报警阈值，包括健康数据阈值（体温、心率）、设备状态阈值（低电量、离线、故障）、障碍物报警阈值（近距离障碍物）。

支持多种报警方式，包括云平台界面弹窗报警、声音报警、短信报警、APP 推送报警，用户可自定义报警方式与接收人。

实现报警信息的记录与管理，记录报警时间、报警类型、设备信息、处理状态，支持报警信息的查询与统计，便于后续分析。

历史数据查询功能

支持按设备、按时间（小时、天、周、月、年）、按数据类型查询历史数据，查询结果以图表或列表形式展示，直观清晰。

支持历史数据的对比分析，如不同时间段的体温 / 心率对比、不同场景下的障碍物检测数据对比，为视障人士的健康管理、出行规划提供数据支持。

7.2 设备与云平台对接规范

设备接入流程

设备出厂前，在阿里云生活物联网平台完成设备注册，获取设备 Product Key、Device Name、Device Secret，烧录至 ESP32-S3 的 Flash 中。

设备开机后，ESP-01S WiFi 模块连接指定的无线网络，通过 MQTT/HTTPS 协议向阿里云平台发送接入请求，携带设备身份信息。

云平台对设备身份进行验证，验证通过后，建立设备与云平台的长连接，验证失败则拒绝接入，并记录设备信息与失败原因。

通信协议要求

优先采用MQTT 协议进行数据通信，基于 TCP/IP 协议构建，采用发布 / 订阅模式，设备作为发布者，向云平台指定的 Topic 发布数据；云平台作为订阅者，接收设备发布的数据，同时可向设备 Topic 下发指令。

备用HTTPS 协议，当 MQTT 协议通信失败时，自动切换为 HTTPS 协议，确保通信的连续性。

数据传输格式采用JSON 格式，格式统一、简洁，便于解析，数据字段包括设备 SN 码、数据类型、数据值、采集时间、设备状态等，示例如下：

json

{

"device_sn": "AIBlind_20250001",

"data_type": "heart_rate",

"data_value": 75,

"collect_time": "2025-10-01 12:00:00",

"device_status": "online"}

生成中

心跳机制

设备与云平台建立长连接后，设备每隔 30 秒向云平台发送一次心跳包，心跳包包含设备 SN 码、在线状态。

云平台接收心跳包后，向设备回复心跳响应；若云平台在 1 分钟内未收到设备的心跳包，判定设备为 “离线”，触发离线报警；若设备重新上线，云平台更新设备状态，并清除离线报警。

7.3 数据传输与加密规范

数据传输加密

设备与云平台之间的所有数据传输均采用 **TLS 1.2+** 加密协议进行端到端加密，确保数据在传输过程中不被窃取、篡改。

采用对称加密与非对称加密结合的方式，设备与云平台通过非对称加密交换会话密钥，后续数据传输采用对称加密，兼顾加密安全性与传输效率。

数据存储加密

云平台存储的敏感数据（如视障人士的健康数据、定位数据、紧急联系人信息）均采用AES-256加密算法进行加密存储，加密密钥由阿里云密钥管理服务（KMS）统一管理，定期轮换。

对数据的访问进行权限控制，只有拥有对应权限的用户才能访问加密数据，访问过程中进行身份验证与操作日志记录。

数据脱敏

对云平台中展示的敏感数据进行脱敏处理，如定位数据仅展示大致区域（非精确经纬度）、紧急联系人手机号隐藏中间 4 位，避免个人信息泄露。

数据导出时，默认进行脱敏处理，若需导出原始数据，需进行二次身份验证，并记录导出操作日志。

7.4 云平台测试要求

功能测试

对云平台的所有核心功能进行全面测试，包括设备管理、数据采集与存储、数据可视化、远程监护、异常报警、历史数据查询等，检测功能的完整性、准确性、易用性。

模拟不同的使用场景，如设备批量接入、数据高频率上传、异常报警触发、历史数据查询，检测功能的运行状态，确保功能正常、无缺陷。

性能测试

并发测试：模拟 1000 台设备同时接入云平台并上传数据，检测云平台的并发处理能力，要求云平台能稳定处理，无数据丢失、无卡顿，数据上传与展示延迟 < 1s。

压力测试：持续向云平台发送大量数据（如 10 万条 / 分钟），检测云平台的抗压能力，要求云平台连续运行≥72 小时无崩溃、无性能下降。

查询测试：模拟用户高频率查询历史数据（如 100 次 / 分钟），检测云平台的查询响应速度，要求查询响应时间 < 3s。

安全性测试

身份验证测试：尝试使用非法设备身份、错误密码接入云平台，检测云平台的身份验证机制，要求拒绝非法接入，并记录非法操作。

数据加密测试：对设备与云平台之间的传输数据、云平台的存储数据进行抓包分析，检测数据是否加密，要求无法解析出原始明文数据。

权限控制测试：尝试使用低权限用户访问高权限数据，检测云平台的权限控制机制，要求拒绝访问，并记录操作日志。

兼容性测试

浏览器兼容性：测试云平台 Web 界面在不同浏览器（Chrome、Firefox、Edge、Safari）、不同版本下的显示效果与操作功能，要求界面显示正常、功能无异常。

移动端兼容性：测试云平台移动端界面在不同品牌、不同型号的手机（安卓、iOS）上的显示效果与操作功能，要求界面适配、功能正常。

协议兼容性：测试设备采用 MQTT、HTTPS 不同协议接入云平台，检测云平台的协议兼容性，要求协议切换正常、数据传输稳定。

8. 系统联调与集成

8.1 硬件模块联调

联调准备：完成所有硬件模块的单模块调试，确保各模块工作正常、性能达标；准备好联调所需的工具（示波器、万用表、串口调试助手）、测试环境。

模块分步联调

先进行主控芯片与传感器模块的联调，测试主控芯片对传感器数据的采集、处理是否准确，传感器的触发、报警是否正常。

再进行主控芯片与功能模块的联调，测试主控芯片对功能模块的控制是否有效，功能模块的输出（如摄像头图像、语音播报、短信发送、定位数据）是否正常。

最后进行传感器模块与功能模块的联动联调，测试当传感器检测到异常数据时，功能模块是否能及时触发对应功能（如障碍物检测触发语音报警、健康数据异常触发短信报警）。

联调测试指标：各模块之间通信顺畅，数据传输无丢失、无错误；模块联动逻辑正确，触发条件准确，响应及时；硬件整体运行稳定，无过热、死机、器件损坏等问题。

8.2 软硬件联调

联调准备：完成硬件模块联调与软件系统的单元测试、集成测试，确保硬件无故障、软件功能正常；将软件程序烧录至主控芯片，搭建软硬件联调环境。

分步联调

底层驱动联调：测试软件底层驱动程序与硬件模块的兼容性，检测驱动程序对硬件的初始化、控制、数据采集是否正常，确保硬件模块能按软件指令工作。

核心功能联调：逐个测试系统的核心功能（物体识别与抓取引导、智能避障与路径规划、AI 语音交互、健康监护、一键求救），检测软件功能与硬件模块的协同工作是否正常，功能触发、执行、反馈是否符合设计要求。

全功能联调：测试系统的所有功能联动，模拟实际使用场景，触发多个功能同时运行（如语音交互查询天气的同时，传感器检测到障碍物并触发避障），检测系统的整体协调性、稳定性，排查软硬件之间的冲突问题。

联调优化：对联调过程中发现的问题（如硬件数据采集错误、软件功能触发延迟、软硬件协同冲突）进行及时排查，通过修改硬件电路、优化软件代码、调整参数等方式进行整改，整改后重新测试，直至问题解决。

联调测试指标：软硬件协同工作正常，所有核心功能均能正常触发与执行，技术指标达到设计要求；系统响应快速，无卡顿、无死机；数据采集、处理、传输准确，无丢失、无错误。

8.3 系统整体集成测试

集成准备：完成软硬件联调与云平台开发、测试，将硬件设备、软件系统、云平台进行整体集成，搭建实际使用场景的测试环境（如室内、室外、商场、街道、强光、弱光、嘈杂环境）。

集成测试内容

全功能测试：在不同使用场景下，对系统的所有核心功能进行全面、反复的测试，检测功能的完整性、准确性、稳定性，确保系统在各种场景下均能正常工作。

性能测试：检测系统的核心技术指标是否达到设计要求，包括物体识别准确率、语音识别准确率、障碍物检测精度、定位精度、响应延迟、续航时间等。

稳定性测试：将系统置于实际使用场景，连续运行≥72 小时，检测系统的整体稳定性，要求无死机、无功能异常、无数据丢失，硬件无过热、器件损坏等问题。

兼容性测试：测试系统在不同网络环境（WiFi、4G、无网络）、不同电源电压、不同环境温度下的工作状态，确保系统具有良好的兼容性与适应性。

用户体验测试：邀请视障人士进行实际使用体验，收集用户对系统操作便捷性、语音播报清晰度、功能实用性等方面的反馈，根据用户反馈进行优化。

问题整改与迭代：对集成测试过程中发现的问题进行分类、记录，制定整改方案，明确整改责任人与整改时间，整改完成后重新进行测试，直至系统所有指标均达到设计要求，用户体验良好。

集成测试验收：制定集成测试验收标准，包括功能验收标准、性能验收标准、稳定性验收标准，当系统达到所有验收标准后，完成系统整体集成测试，出具集成测试报告。

9. 开发进度规划

9.1 开发阶段划分

系统开发分为需求分析与方案设计阶段、硬件开发阶段、软件开发阶段、AI 算法开发阶段、云平台开发阶段、系统联调与集成阶段、测试与优化阶段、产品定型与交付阶段八个阶段，各阶段独立开展，部分阶段可并行进行，确保开发进度高效推进。

9.2 各阶段任务与时间节点

总开发周期：6 个月（2025 年 X 月 - X 月），各阶段具体任务、时间节点、责任人如下表所示（可根据实际情况调整）：

表格

| 阶段编号 | 阶段名称 | 核心任务 | 时间节点 | 责任人 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析与方案设计 | 梳理用户需求，完成系统总体设计、硬件设计方案、软件设计方案、AI 算法设计方案、云平台设计方案，组织方案评审 | 第 1-2 周 | 项目负责人 | 需求分析报告、系统总体设计文档、各子系统设计方案、方案评审报告 |
| 2 | 硬件开发 | 完成硬件器件选型、原理图绘制、PCB 板设计与打样、硬件模块焊接与单模块调试、硬件组装 | 第 3-8 周 | 硬件开发工程师 | 硬件原理图、PCB 图、硬件器件清单、硬件单模块调试报告、硬件整机原型 |
| 3 | 软件开发 | 完成 STM32 和 ESP32-S3 底层驱动开发、核心功能软件开发、软件模块化测试、软件集成测试 | 第 5-12 周 | 软件开发工程师 | 软件代码、开发文档、单元测试报告、集成测试报告、软件固件 |
| 4 | AI 算法开发 | 完成数据集构建、算法模型训练与优化、模型量化、算法模型部署与测试 | 第 5-10 周 | 算法工程师 | 数据集、算法模型、模型量化报告、算法部署代码、算法测试报告 |
| 5 | 云平台开发 | 完成阿里云平台搭建、云平台功能开发、设备与云平台对接调试、云平台测试 | 第 7-14 周 | 云平台开发工程师 | 云平台开发文档、云平台界面、对接代码、云平台测试报告 |
| 6 | 系统联调与集成 | 完成硬件模块联调、软硬件联调、系统与云平台集成、全功能联动测试 | 第 13-16 周 | 全团队 | 联调测试报告、问题整改记录、系统集成原型 |
| 7 | 测试与优化 | 完成系统整体集成测试、性能测试、稳定性测试、用户体验测试，根据测试结果进行优化迭代 | 第 17-20 周 | 测试工程师 + 全团队 | 集成测试报告、性能测试报告、稳定性测试报告、用户体验反馈、优化后的系统原型 |
| 8 | 产品定型与交付 | 完成产品定型，进行小批量生产，整理开发文档、测试报告、交付物，组织产品验收与交付 | 第 21-24 周 | 项目负责人 + 全团队 | 定型产品、全套开发文档、测试报告、交付清单、验收报告 |

9.3 里程碑事件

方案评审通过（第 2 周末）：系统总体设计方案及各子系统设计方案通过项目组与专家评审，成为开发执行依据。

硬件整机原型完成（第 8 周末）：完成硬件 PCB 板制作、器件焊接、组装，硬件单模块调试通过，形成硬件整机原型。

AI 算法模型部署完成（第 10 周末）：完成算法模型训练、优化、量化，成功部署至 ESP32-S3，算法测试指标达标。

软件系统集成测试通过（第 12 周末）：完成软件所有模块的开发与集成测试，软件功能完整、运行稳定。

云平台开发完成（第 14 周末）：完成云平台所有功能开发与测试，具备设备接入、数据管理、远程监护等核心功能。

系统联调完成（第 16 周末）：完成硬件、软件、AI 算法、云平台的整体联调，所有核心功能联动正常。

系统集成测试通过（第 20 周末）：完成系统所有测试，指标达到设计要求，用户体验良好，无重大问题。

产品定型与交付（第 24 周末）：完成产品定型与小批量生产，全套交付物整理完毕，通过产品验收并完成交付。

10. 质量保障与风险控制

10.1 开发质量保障措施

建立质量保障体系：成立专门的质量保障（QA）小组，负责开发全过程的质量监督、测试管理、问题跟踪，制定质量保障计划，明确各阶段的质量标准与验收要求。

严格执行设计评审：在需求分析与方案设计阶段，组织项目组、技术专家、用户代表进行方案评审，确保设计方案符合用户需求、技术可行、经济合理；设计方案未通过评审，不得进入下一开发阶段。

标准化开发流程：所有开发工作均遵循本开发文档的规范与要求，严格执行模块化开发、编码规范、测试规范，确保开发过程标准化、规范化，提升开发质量。

全流程测试验证：采用 “单元测试 - 集成测试 - 系统测试 - 回归测试” 的全流程测试策略，所有开发成果均需经过测试验证，测试不通过不得进入下一阶段；建立缺陷管理机制，对测试发现的问题进行跟踪、整改、验证，确保问题闭环。

代码与文档管理：采用 Git 进行代码版本管理，确保代码的可追溯性与协同开发效率；所有开发过程均需形成完整的文档，包括设计文档、开发文档、测试文档、调试报告等，文档内容准确、完整、规范，与实际开发成果一致。